# Kết nối MQTT với PLC S7-1500

Hướng dẫn cấu hình khối LMQTT_Client (thư viện Libraries_Comm_Controller, LMQTT V2.6.0) trên CPU 1513-1 PN / TIA Portal V21 để publish dữ liệu lên MQTT Broker EMQX chạy bằng Docker trên máy tính.

# 0. Mô hình test

PLC S7-1500 (192.168.0.x)  ── cáp LAN ──  Máy tính (card Ethernet 192.168.0.254)

└── Docker: EMQX  (port 1883 MQTT, 18083 Dashboard)

| Thông số | Giá trị dùng trong hướng dẫn |
| --- | --- |
| IP card Ethernet máy tính (broker) | 192.168.0.254 |
| IP PLC | 192.168.0.x (cùng dải, khác .254) |
| Cổng MQTT | 1883 (TCP, không TLS) |
| Dashboard EMQX | http://localhost:18083 (tài khoản mặc định admin / public) |

Lưu ý: PLCSIM (bản thường) không kết nối được ra broker bên ngoài. Cần dùng PLC thật hoặc PLCSIM Advanced.

# 1. Chuẩn bị MQTT Broker EMQX trên Docker

Các lệnh dưới đây chạy trong Git Bash / CMD / PowerShell. Riêng các lệnh có ghi (PowerShell) phải chạy trong PowerShell.

## 1.1 Kiểm tra container hiện có

docker ps -a

Kết quả mẫu (đã có container emqx):

CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS     NAMES

9b942bee0027   emqx/emqx:latest   "/usr/bin/docker-ent…"   16 hours ago   Up 1 minute   ...       emqx

- Nếu cột PORTS đã có 0.0.0.0:1883->1883/tcp, bỏ qua bước 1.2 và chỉ cần docker start emqx.

- Nếu chưa có 1883, làm bước 1.2.

## 1.2 Tạo lại container EMQX có mở cổng 1883

Docker không cho thêm port vào container đang có, nên phải xoá và tạo lại.

docker rm -f emqx

Kết quả khi thành công (in ra tên container):

emqx

docker run -d --name emqx -p 1883:1883 -p 8083:8083 -p 8084:8084 -p 18083:18083 emqx/emqx:latest

Kết quả khi thành công: một dãy ID dài 64 ký tự, ví dụ

9b942bee0027af4ad185640c668b4b692c0b80add0e20c3d2a7ff2ad4a202e44

Gõ lệnh trên một dòng. Nếu bị cắt mất phần cuối, Docker báo flag needs an argument: 'p' in -p.

Nếu báo Conflict. The container name "/emqx" is already in use thì chưa xoá container cũ, chạy lại docker rm -f emqx.

| Port | Chức năng |
| --- | --- |
| 1883 | MQTT TCP (PLC dùng cổng này) |
| 8083 / 8084 | MQTT qua WebSocket / WebSocket SSL |
| 18083 | Dashboard quản trị |

## 1.3 Kiểm tra port đã mở

docker port emqx

Kết quả khi thành công:

1883/tcp -> 0.0.0.0:1883

1883/tcp -> [::]:1883

8083/tcp -> 0.0.0.0:8083

8083/tcp -> [::]:8083

8084/tcp -> 0.0.0.0:8084

8084/tcp -> [::]:8084

18083/tcp -> 0.0.0.0:18083

18083/tcp -> [::]:18083

0.0.0.0 nghĩa là EMQX nhận kết nối trên mọi card mạng của máy, gồm cả card Ethernet nối với PLC.

Kiểm tra listener trong log của EMQX:

docker logs emqx | grep Listener

(CMD/PowerShell dùng `docker logs emqx | findstr Listener`)

Kết quả khi thành công:

Listener tcp:default on :1883 started.

Listener ssl:default on :8883 started.

Listener ws:default on :8083 started.

Listener wss:default on :8084 started.

Listener http:dashboard on :18083 started.

Trên Docker Desktop, mục Containers → emqx hiển thị 18083:18083, 1883:1883 và Show all ports (4):

Docker Desktop: EMQX đã mở port 1883

## 1.4 Xác định IP card Ethernet nối với PLC

ipconfig

Tìm mục Ethernet adapter Ethernet (không lấy mục Wi-Fi hay vEthernet của WSL/Docker):

Ethernet adapter Ethernet:

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Nếu Wi-Fi cũng nằm trong dải 192.168.0.x thì nên tắt Wi-Fi khi test, hoặc đổi PLC và card Ethernet sang dải khác.

## 1.5 Kiểm tra broker nghe trên IP Ethernet (PowerShell)

Test-NetConnection 192.168.0.254 -Port 1883

Kết quả khi thành công:

ComputerName     : 192.168.0.254

RemoteAddress    : 192.168.0.254

RemotePort       : 1883

InterfaceAlias   : Ethernet

SourceAddress    : 192.168.0.254

TcpTestSucceeded : True

Kiểm tra thêm bằng netstat:

netstat -ano | findstr :1883

TCP    0.0.0.0:1883           0.0.0.0:0              LISTENING       <PID>

TCP    [::]:1883              [::]:0                 LISTENING       <PID>

## 1.6 Mở firewall Windows cho cổng 1883 (PowerShell — Run as Administrator)

New-NetFirewallRule -DisplayName "MQTT 1883" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1883 -Action Allow -Profile Any

Kết quả khi thành công (trích):

DisplayName   : MQTT 1883

Enabled       : True

Direction     : Inbound

Action        : Allow

PrimaryStatus : OK

-Profile Any là bắt buộc, vì mạng nối trực tiếp PLC ↔ máy tính thường bị Windows xếp vào Public.

## 1.7 Kiểm tra PLC thông mạng

ping 192.168.0.1

(thay bằng IP của PLC)

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=30

# 2. Thêm thư viện LMQTT vào TIA Portal

- Mở tab Libraries (bên phải) → Global libraries → biểu tượng Open global library → chọn file thư viện Libraries_Comm_Controller.

- Mở Libraries_Comm_Controller → Types → LMQTT.

- Kéo LMQTT_Client vào một network trong Main [OB1]. TIA tự tạo:

  - instance DB LMQTT_Client_DB

  - thư mục LMQTT, Common trong Program blocks

  - System block TSEND_C (dùng nội bộ)

Thêm thư viện LMQTT vào TIA Portal

# 3. Tạo DB và gắn tag vào khối LMQTT_Client

## 3.1 Tạo DB MQTT_DB

- Add new block → Data block, đặt tên MQTT_DB.

- Tạo 3 Struct Inputs, Outputs, InOut có các biến giống phần giao diện (Input/Output/InOut) của LMQTT_Client_DB:

| Struct | Biến | Kiểu |
| --- | --- | --- |
| Inputs | enable, publish, subscribe, unsubscribe | Bool |
|  | connParam | "LMQTT_typeConnParam" |
|  | cleanSession | Bool |
|  | clientIdentifier, username, password, willtopic | WString |
|  | willMsgLen | UInt |
|  | qos | USInt |
|  | retain | Bool |
|  | mqttTopic | WString |
|  | publishMsgLen | UDInt |
|  | timeOut | Time |
| Outputs | valid, done, busy, error | Bool |
|  | status | Word |
|  | diagnostics | "typeDiagnostics" |
|  | sessionPresent | Bool |
|  | receivedMsgStatus | USInt |
|  | receivedMsgDataLen | UDInt |
| InOut | willMsgPayload, publishMsgPayload, receivedMsgPayload | Array[0..n] of Byte (bắt đầu từ index 0) |
|  | receivedTopic | WString |

Tạo DB và gắn tag vào LMQTT_Client

## 3.2 Tắt Optimized block access của DB

Chuột phải MQTT_DB → Properties → Attributes → bỏ tick "Optimized block access" → OK.

Tắt Optimized block access

Sau khi đổi thuộc tính, cần Compile và download lại DB (TIA sẽ yêu cầu re-initialize).

## 3.3 Gắn tag vào các chân khối

Nối từng chân của LMQTT_Client với biến cùng tên trong MQTT_DB, ví dụ:

| Chân khối | Tag |
| --- | --- |
| enable | "MQTT_DB".Inputs.enable |
| publish | "MQTT_DB".Inputs.publish |
| connParam | "MQTT_DB".Inputs.connParam |
| mqttTopic | "MQTT_DB".Inputs.mqttTopic |
| publishMsgLen | "MQTT_DB".Inputs.publishMsgLen |
| publishMsgPayload | "MQTT_DB".InOut.publishMsgPayload |
| status | "MQTT_DB".Outputs.status |
| diagnostics | "MQTT_DB".Outputs.diagnostics |

Kiểm tra kỹ chân mqttTopic đã nối đúng tag. Nếu để trống hoặc nối nhầm, khối báo lỗi 16#8300 khi publish.

# 4. Điền thông số kết nối quan trọng

## 4.1 Lấy hwId của cổng PROFINET

Device configuration → chọn CPU → Properties → System constants → dòng `Local~PROFINET_interface_1` (Hw_Interface) → cột Hardware identifier = 64.

Dùng ID của interface (64), không dùng ID của Port_1/Port_2 (65, 66).

Hardware identifier của PROFINET interface

## 4.2 Thông số trong MQTT_DB

Điền vào cột Start value, để khi download lại (re-initialize) giá trị không bị mất.

| Tham số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| connParam.hwId | 64 | Từ System constants |
| connParam.connId | 2 | 1..4095, không trùng kết nối khác (MB_SERVER…) |
| connParam.broker | '192.168.0.254' | IP card Ethernet máy tính. Không dùng localhost hay host.docker.internal |
| connParam.port | 1883 |  |
| connParam.tls.enableTls | FALSE | Kết nối không mã hoá |
| connParam.keepAlive | 0 (hoặc 60) | 0 = tắt keep-alive |
| clientIdentifier | WSTRING#'va_custody_weight' | Bắt buộc, không để trống (lỗi 16#8200) |
| username / password | WSTRING#'' | Để trống nếu EMQX chưa bật Authentication |
| willtopic / willMsgLen | WSTRING#'' / 0 | Không dùng Last Will |
| mqttTopic | WSTRING#'va/weight' | Topic publish, không chứa #, + |
| publishMsgLen | 8 | Số byte thực tế sẽ gửi trong publishMsgPayload |
| timeOut | T#1S – T#5S |  |

Thông số quan trọng và status 7004

## 4.3 Đưa dữ liệu vào payload

Ví dụ chuỗi cân 8 ký tự "Data_FrameKeli".WeightRAW_RX → mảng byte:

Strg_TO_Chars

Strg   := "Data_FrameKeli".WeightRAW_RX

pChars := 0                                   // ghi từ byte [0]

Cnt    => (tag UInt) → MOVE → "MQTT_DB".Inputs.publishMsgLen

Chars  := "MQTT_DB".InOut.publishMsgPayload

Network này phải đặt trước network chứa LMQTT_Client.

# 5. Chạy và kiểm tra

- Compile → Download (chọn re-initialize nếu được hỏi).

- Đưa enable từ FALSE lên TRUE.

- Theo dõi "MQTT_DB".Outputs.status:

| Status | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 16#7001 | Lần gọi đầu sau khi enable |
| 16#7002 | Đang xử lý |
| 16#7003 | Đang kết nối tới broker |
| 16#7004 | Kết nối thành công, sẵn sàng publish/subscribe |
| 16#7006 | Đang publish |

- Khi status = 7004, tạo sườn lên ở publish (FALSE → TRUE), hoặc dùng clock memory 1 Hz (M0.5).

  - done chỉ TRUE trong 1 chu kỳ quét. Muốn thấy thì dùng CTU đếm hoặc Set một bit nhớ.

  - Khi khối đang xử lý một job, các sườn lên mới bị bỏ qua. Không nên dùng clock 10 Hz.

## 5.1 Kiểm tra trên EMQX

- Dashboard → Clients: có client va_custody_weight ở trạng thái Connected.

- Dashboard → Diagnose → WebSocket Client → Connect → Subscribe topic # (hoặc va/weight) → thấy tin nhắn đến mỗi lần PLC publish.

- Dashboard → Monitoring → Metrics: packets.publish.received tăng sau mỗi lần publish.

## 5.2 Test bằng lệnh Docker (mosquitto_sub)

Mở một client subscribe tạm thời trong Docker:

docker run --rm -it eclipse-mosquitto mosquitto_sub -h host.docker.internal -p 1883 -t "va/weight" -v

Kết quả khi PLC publish thành công, mỗi lần publish in ra một dòng:

va/weight 00012345

Test publish ngược lại (từ máy tính lên broker):

docker run --rm eclipse-mosquitto mosquitto_pub -h host.docker.internal -p 1883 -t "va/weight" -m "test"

Lệnh này không in gì nếu thành công. Cửa sổ mosquitto_sub sẽ hiện va/weight test.

host.docker.internal chỉ dùng bên trong Docker để trỏ về máy tính. PLC vẫn phải dùng IP 192.168.0.254.

# 6. Bảng lỗi thường gặp

| Status | subfunctionStatus | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#8200 | – | clientIdentifier rỗng | Điền clientIdentifier |
| 16#8601 | 16#809B | hwId sai (thường do Start value = 0, download lại bị reset) | Start value hwId = 64 |
| 16#8601 | 16#809A | Thông số kết nối bị từ chối / chạy trên PLCSIM thường | Dùng IP cho broker, PLC thật hoặc PLCSIM Advanced |
| 16#8601 | 16#80C8 | Kết nối cũ chưa đóng sau khi download (suy luận, cần đối chiếu F1 của TCON) | CPU STOP → RUN, đổi connId, docker restart emqx |
| 16#8620 | – | Hết thời gian kết nối TCP: không tới được broker | Kiểm tra port 1883 Docker, firewall, IP card Ethernet, tắt Wi-Fi trùng dải |
| 16#8300 | – | Topic publish rỗng hoặc không hợp lệ | Kiểm tra chân mqttTopic và Start value |
| 16#8210 | – | publishMsgLen lớn hơn mảng / mảng không bắt đầu từ 0 | Sửa kích thước mảng hoặc độ dài |
| 16#8730 | 1–5 | Broker từ chối (sai user/pass, clientId…) | Kiểm tra Authentication trên EMQX |

Chi tiết lỗi TCON luôn nằm ở `Outputs.diagnostics.subfunctionStatus`.

Tài liệu tham khảo: Siemens "Libraries_Comm_Controller" V2.6.0 (Entry ID 109780503), mục LMQTT.