HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHỐI THƯ VIỆN

KELI_ReadWeight

Đọc khối lượng gross của đầu cân KELI D2008 qua MODBUS RTU (Freeport) trên S7-1200 / S7-1500

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên khối | KELI_ReadWeight |
| Loại khối | Function Block (FB) – cần instance DB |
| Ngôn ngữ | SCL (Structured Control Language) |
| Phiên bản khối | V1.1 |
| Tệp nguồn | KELI_ReadWeight_Single_V1.1.scl |
| Thiết bị đích | Đầu cân KELI D2008, chế độ truyền thông tF = 1 (MODBUS command) |
| PLC | SIMATIC S7-1200 / S7-1500 + module truyền thông điểm-điểm RS485 |
| Môi trường phát triển | TIA Portal V21 |
| Ngày phát hành | 12/10/2026 |

Mục lục

1. Tổng quan

2. Yêu cầu hệ thống

3. Ký hiệu khối

4. Mô tả tham số

5. Nguyên lý hoạt động

6. Giản đồ tín hiệu

7. Cấu hình phần cứng

8. Tích hợp vào chương trình

9. Khai báo tag mẫu

10. Chẩn đoán lỗi

11. Lưu ý và giới hạn

12. Lịch sử phiên bản

# 1. Tổng quan

## 1.1. Chức năng

Khối KELI_ReadWeight gửi lệnh đọc khối lượng gross xuống đầu cân KELI D2008 theo giao thức MODBUS (hàm 03, thanh ghi 16#0001), nhận khung trả lời, kiểm tra CRC16 và cấu trúc khung, rồi tách ra giá trị cân dạng số nguyên kèm số chữ số thập phân.

## 1.2. Đặc điểm chính

- Khung lệnh gửi xuống được truyền vào dưới dạng mảng 8 byte (requestFrame) – khối kiểm tra địa chỉ, mã hàm, thanh ghi, số lượng và CRC trước khi gửi.

- Tự tính và kiểm tra CRC16 MODBUS cho khung gửi và khung nhận; sai CRC trong requestFrame thì báo luôn CRC đúng ở subStatus.

- Kết quả cân dạng số nguyên có dấu (weight) + số chữ số thập phân (decimals) + chuỗi gốc (weightRaw).

- Tự gửi lại khi lỗi đường truyền (retry), tự khởi động lại sau khi báo lỗi (autoRestart), watchdog chống kẹt bước.

- Chất lượng dữ liệu status (BAD / GOOD / UNCERTAIN), mã lỗi errorCode + chi tiết subStatus.

- Mới ở V1.1: đo thời gian phản hồi của đầu cân (responseTime, responseTimeMs).

- Khối độc lập: CRC16 viết trực tiếp trong FB, không cần FC / thư viện phụ.

# 2. Yêu cầu hệ thống

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Phần mềm | TIA Portal V21 (STEP 7 Basic / Professional) |
| CPU | S7-1200 hoặc S7-1500 có hỗ trợ lệnh PtP: Send_P2P, Receive_P2P, Receive_Reset |
| Module truyền thông | Module / board PtP có cổng RS485 chạy chế độ Freeport vd S7-1200: CM 1241 (RS422/485), CB 1241 (RS485) vd S7-1500: CM PtP RS422/485 BA / HF |
| Đầu cân | KELI D2008, thông số tF = 1 (MODBUS command), địa chỉ Adr 1..247 |
| Truy cập khối | Optimized block access (mặc định của khối) |

# 3. Ký hiệu khối

Ký hiệu khối khi gọi trong Ladder (LAD) / FBD, kèm ví dụ tag nối vào từng chân (màu nâu):

|  | %DB10 "KELI_ReadWeight_Can1" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KELI_ReadWeight |  |  |
|  | EN | ENO |  |
| "Clock_2Hz" ─ | execute | done | ─ "DB_Can1".done |
| "Local~CM_1241_(RS422_485)_1" ─ | hardwareId | busy | ─ "DB_Can1".busy |
| "DB_Can1".requestFrame ─ | requestFrame | error | ─ "DB_Can1".error |
| T#1S ─ | timeout | status | ─ "DB_Can1".status |
| 2 ─ | numberOfRetries | errorCode | ─ "DB_Can1".errorCode |
| TRUE ─ | autoRestart | subStatus | ─ "DB_Can1".subStatus |
| T#5S ─ | restartDelay | weight | ─ "DB_Can1".weight |
| "DB_Can1".resetRestartCount ─ | resetRestartCount | decimals | ─ "DB_Can1".decimals |
|  |  | weightRaw | ─ "DB_Can1".weightRaw |
|  |  | restartCount | ─ "DB_Can1".restartCount |
|  |  | responseTime | ─ "DB_Can1".responseTime |
|  |  | responseTimeMs | ─ "DB_Can1".responseTimeMs |

Hình 1 – Ký hiệu khối KELI_ReadWeight (ví dụ đầu cân số 1)

# 4. Mô tả tham số

## 4.1. Tham số đầu vào (Input / InOut)

| Tham số | Khai báo | Kiểu dữ liệu | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| execute | Input | Bool | FALSE | Sườn lên (0 → 1) bắt đầu 1 lệnh đọc. Sườn lên khi khối đang bận bị bỏ qua. |
| hardwareId | Input | PORT | – | HW identifier của cổng RS485. Lấy hằng kiểu Port trong PLC tags → System constants. |
| requestFrame | Input | Array[0..7] of Byte | – | Khung lệnh đọc gross: addr 03 00 01 00 04 CRC_L CRC_H (xem mục 4.3). |
| timeout | Input | Time | T#1S | Thời gian chờ khung trả lời tối đa cho mỗi lần gửi; cũng là ngưỡng watchdog bước 10 / 20. |
| numberOfRetries | Input | USInt | 2 | Số lần tự gửi lại khi lỗi đường truyền / khung / CRC trước khi báo lỗi. 0 = không gửi lại. |
| autoRestart | Input | Bool | TRUE | TRUE = sau khi báo lỗi, chờ restartDelay rồi tự đọc lại (không cần sườn lên execute). |
| restartDelay | Input | Time | T#5S | Thời gian chờ trước khi tự đọc lại sau lỗi. |
| resetRestartCount | InOut | Bool | – | SCADA / HMI ghi TRUE → restartCount := 0, khối tự ghi lại FALSE. Phải nối với tag Bool trong DB (không nối hằng số). |

## 4.2. Tham số đầu ra (Output)

| Tham số | Khai báo | Kiểu dữ liệu | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| done | Output | Bool | FALSE | TRUE = đọc thành công. Giữ TRUE đến khi execute = FALSE hoặc có lệnh đọc mới. |
| busy | Output | Bool | FALSE | TRUE = đang gửi lệnh / chờ / phân tích khung trả lời. |
| error | Output | Bool | FALSE | TRUE = có lỗi (đã hết lượt retry hoặc lỗi không được retry). Xem errorCode. |
| status | Output | USInt | 2 | Chất lượng dữ liệu: 0 = BAD · 1 = GOOD · 2 = UNCERTAIN (chưa có giá trị / đang retry). |
| errorCode | Output | Word | 16#0000 | Mã lỗi (mục 10). 16#0000 = không lỗi. |
| subStatus | Output | Word | 16#0000 | Thông tin chi tiết của lỗi – ý nghĩa tùy theo errorCode. |
| weight | Output | DInt | 0 | Khối lượng dạng số nguyên có dấu, không có dấu thập phân (vd 2000). |
| decimals | Output | USInt | 0 | Số chữ số sau dấu thập phân (vd 2 → khối lượng thật = 2000 / 10² = 20.00). |
| weightRaw | Output | String[8] | (rỗng) | 8 ký tự gốc đầu cân gửi về: dấu + 6 chữ số + số thập phân (vd '00020002'). |
| restartCount | Output | UInt | 0 | Số lần khối đã tự đọc lại sau lỗi (chẩn đoán chất lượng đường truyền). |
| responseTime | Output | Time | T#0MS | [V1.1] Thời gian từ lúc gửi lệnh đến lúc nhận xong khung trả lời (vd T#45MS). |
| responseTimeMs | Output | DInt | 0 | [V1.1] Như responseTime nhưng dạng số ms – tiện hiển thị HMI / SCADA. |

weight, decimals, weightRaw chỉ cập nhật khi đọc thành công; khi lỗi vẫn giữ giá trị đúng gần nhất. Dùng status = 1 để biết giá trị đang hợp lệ.

## 4.3. Cấu trúc requestFrame

| Byte | Ví dụ (Adr 1) | Ví dụ (Adr 2) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] | 16#01 | 16#02 | Địa chỉ đầu cân (trùng thông số Adr), 1..247 |
| [1] | 16#03 | 16#03 | Mã hàm MODBUS – đọc thanh ghi |
| [2] | 16#00 | 16#00 | Thanh ghi bắt đầu – byte cao |
| [3] | 16#01 | 16#01 | Thanh ghi bắt đầu – byte thấp (16#0001 = gross weight) |
| [4] | 16#00 | 16#00 | Số thanh ghi – byte cao |
| [5] | 16#04 | 16#04 | Số thanh ghi – byte thấp (4 thanh ghi = 8 byte dữ liệu) |
| [6] | 16#15 | 16#15 | CRC16 – byte thấp (gửi trước) |
| [7] | 16#C9 | 16#FA | CRC16 – byte cao (gửi sau) |

Khi đổi địa chỉ đầu cân, chỉ byte [0] và CRC thay đổi. Nếu nhập sai CRC, khối báo errorCode = 16#8105 và subStatus chứa CRC đúng theo thứ tự byte [6] byte [7] (vd 16#15FA).

## 4.4. Khung trả lời và cách tách giá trị cân

| Byte | Ví dụ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| [0] | 16#01 | Địa chỉ đầu cân – phải trùng requestFrame[0] |
| [1] | 16#03 | Mã hàm (16#83 = đầu cân báo exception) |
| [2] | 16#08 | Số byte dữ liệu = 8 |
| [3] | '0' (16#30) | Dấu: '0' = dương (thực tế đầu cân gửi), '-' = âm; chấp nhận cả '+' và ' ' |
| [4..9] | '002000' | 6 chữ số ASCII Data5 → Data0 |
| [10] | '2' (16#32) | Số chữ số thập phân 0..4 (thông số dc trên đầu cân) |
| [11], [12] | CRC L, CRC H | CRC16 MODBUS của byte [0..10] |

Ví dụ đầu cân hiển thị 20.00: weightRaw = '00020002' → weight = 2000, decimals = 2.

# 5. Nguyên lý hoạt động

Khối là một state machine 5 bước. Mỗi lần gọi (mỗi chu kỳ quét) chỉ chạy bước hiện tại, nên khối không chặn chương trình.

| Bước | Tên | Công việc |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDLE | Chờ sườn lên execute (hoặc tự chạy lại). Chép và kiểm tra requestFrame; hợp lệ → busy = 1, sang bước 10. |
| 10 | RX_RESET | Receive_Reset: xóa bộ đệm nhận của module CM. |
| 20 | SEND | Send_P2P: gửi 8 byte xuống đầu cân. Bắt đầu đo responseTime. |
| 30 | WAIT_RESPONSE | Receive_P2P + timer timeout. NDR → chốt responseTime, sang bước 40. |
| 40 | PROCESS | Kiểm tra độ dài, CRC16, địa chỉ, mã hàm, byte count; tách dấu, 6 chữ số, số thập phân → done = 1. |

Gặp lỗi ở bước 10..40: nếu được retry và còn lượt → quay lại bước 10 (status = UNCERTAIN); hết lượt → báo error, về bước 0 và chờ tự chạy lại.

Hình 2 – GRAFCET của khối KELI_ReadWeight (cấu trúc bước giữ nguyên từ V1.0; V1.1 chỉ thêm đo thời gian ở bước 20 – 30)

# 6. Giản đồ tín hiệu

## 6.1. Đọc thành công

| Thời điểm | execute | busy | done | error | status | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Chờ lệnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 1 | Giữ kết quả lần trước |
| ② Sườn lên execute | 0 → 1 | 1 | 0 | 0 | không đổi | Bắt đầu đọc |
| ③ Đang gửi / chờ trả lời | 1 | 1 | 0 | 0 | không đổi | Bước 10 → 30 |
| ④ Đọc xong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | weight, decimals cập nhật |
| ⑤ execute về 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | done tự xóa |

## 6.2. Lỗi sau khi hết retry (numberOfRetries = 2)

| Thời điểm | execute | busy | done | error | status | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Gửi lần 1 → timeout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Retry 1, chưa báo lỗi |
| ② Gửi lần 2 → timeout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Retry 2, chưa báo lỗi |
| ③ Gửi lần 3 → timeout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | errorCode = 16#8204 |
| ④ Sau restartDelay | x | 1 | 0 | 0 | 0 | Tự đọc lại, restartCount + 1 |

Thời gian tới khi báo lỗi ≈ (numberOfRetries + 1) × timeout. Với giá trị mặc định: 3 × 1 s ≈ 3 s.

# 7. Cấu hình phần cứng

## 7.1. Đầu cân KELI D2008

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| tF | 1 | MODBUS command mode – bắt buộc |
| Adr | 1..247 | Phải trùng requestFrame[0]; mỗi đầu cân trên cùng bus một địa chỉ khác nhau |
| bt | 0..5 | 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 baud – cài giống module CM |
| jn | 0..2 | 0 = không parity · 1 = even · 2 = odd – cài giống module CM |
| dc | 0..4 | Số chữ số thập phân – khối tự đọc ra decimals, PLC không cần cài |

## 7.2. Cổng RS485 trên module CM (TIA Portal → Device configuration → Port configuration)

| Mục | Cài đặt |
| --- | --- |
| Protocol | Freeport |
| Baud rate / Parity | Giống thông số bt / jn của đầu cân |
| Data bits / Stop bits | 8 data bits / 1 stop bit |
| Flow control | None |
| Kết thúc khung nhận | Nhận biết kết thúc khung theo khoảng nghỉ đường truyền (line idle / character delay) ≥ 4 ký tự. Ví dụ 9600 baud: 1 ký tự ≈ 1,04 ms → khoảng 4–5 ms. |

Khung MODBUS RTU không có ký tự kết thúc, nên không dùng kiểu kết thúc theo ký tự CR như các khối ASCII.

## 7.3. Đấu dây RS485

- Nối A – A, B – B; nếu không nhận được khung, thử đảo A/B.

- Điện trở đầu cuối 120 Ω ở hai đầu bus; dùng cáp xoắn đôi có chống nhiễu.

# 8. Tích hợp vào chương trình

## 8.1. Nạp khối vào project

- Project tree → External source files → Add new external file → chọn KELI_ReadWeight_Single_V1.1.scl.

- Chuột phải vào file → Generate blocks from source.

- Compile khối KELI_ReadWeight (FB).

## 8.2. Tạo DB chứa tag cho mỗi đầu cân

Tạo một Global DB cho mỗi đầu cân (khai báo chi tiết ở mục 9), nhập 8 byte requestFrame ở cột Start value.

## 8.3. Gọi khối trong OB1

Kéo FB vào OB1, TIA tạo instance DB (vd KELI_ReadWeight_Can1). Ví dụ gọi bằng SCL:

"KELI_ReadWeight_Can1"(execute := "Clock_2Hz", // đọc mỗi 0,5 s hardwareId := "Local~CM_1241_(RS422_485)_1", // hằng Port của cổng CM requestFrame := "DB_Can1".requestFrame, timeout := T#1S, numberOfRetries := 2, autoRestart := TRUE, restartDelay := T#5S, resetRestartCount := "DB_Can1".resetRestartCount, done => "DB_Can1".done, busy => "DB_Can1".busy, error => "DB_Can1".error, status => "DB_Can1".status, errorCode => "DB_Can1".errorCode, subStatus => "DB_Can1".subStatus, weight => "DB_Can1".weight, decimals => "DB_Can1".decimals, weightRaw => "DB_Can1".weightRaw, restartCount => "DB_Can1".restartCount, responseTime => "DB_Can1".responseTime, responseTimeMs => "DB_Can1".responseTimeMs);

## 8.4. Cách kích hoạt execute

| Cách | Nối execute với | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đọc liên tục | Bit clock memory, vd "Clock_2Hz" | Bật trong CPU Properties → System and clock memory. Sườn lên khi đang bận bị bỏ qua. |
| Đọc theo lệnh | Nút nhấn / bit điều khiển | Mỗi sườn lên đọc 1 lần. |
| Đọc nối tiếp nhanh nhất | NOT "DB_Can1".busy | Đọc xong → busy = 0 → tự tạo sườn lên mới. |

## 8.5. Hiển thị số thực trên HMI (tùy chọn)

// thêm tag weightReal : Real vào DB_Can1 "DB_Can1".weightReal := DINT_TO_REAL("DB_Can1".weight) / (10.0 ** USINT_TO_REAL("DB_Can1".decimals));

# 9. Khai báo tag mẫu

## 9.1. Global DB cho một đầu cân

| Tag | Kiểu dữ liệu | Giá trị đầu | Nối với chân / dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
| requestFrame | Array[0..7] of Byte | 01 03 00 01 00 04 15 C9 | requestFrame (Adr 1) |
| resetRestartCount | Bool | FALSE | resetRestartCount – SCADA ghi |
| done / busy / error | Bool | FALSE | done / busy / error |
| status | USInt | 0 | status |
| errorCode / subStatus | Word | 16#0000 | errorCode / subStatus |
| weight | DInt | 0 | weight |
| decimals | USInt | 0 | decimals |
| weightRaw | String[8] | (rỗng) | weightRaw |
| restartCount | UInt | 0 | restartCount |
| responseTime | Time | T#0MS | responseTime |
| responseTimeMs | DInt | 0 | responseTimeMs |
| weightReal (tùy chọn) | Real | 0.0 | Hiển thị HMI (mục 8.5) |

## 9.2. Mã nguồn DB (import qua External source files)

DATA_BLOCK "DB_Can1" { S7_Optimized_Access := 'TRUE' } VERSION : 0.1 NON_RETAIN STRUCT requestFrame : Array[0..7] of Byte := [16#01, 16#03, 16#00, 16#01, 16#00, 16#04, 16#15, 16#C9]; resetRestartCount : Bool; done : Bool; busy : Bool; error : Bool; status : USInt; errorCode : Word; subStatus : Word; weight : DInt; decimals : USInt; weightRaw : String[8]; restartCount : UInt; responseTime : Time; responseTimeMs : DInt; weightReal : Real; END_STRUCT; BEGIN END_DATA_BLOCK

Nếu TIA báo lỗi ở dòng khởi tạo mảng, bỏ phần := [...] và nhập 8 giá trị ở cột Start value.

## 9.3. Tag gợi ý cho HMI / SCADA

| Tag DB | Kiểu | Truy cập | Hiển thị |
| --- | --- | --- | --- |
| weightReal | Real | Đọc | Giá trị cân (định dạng theo decimals) |
| status | USInt | Đọc | Đèn trạng thái: 0 đỏ · 1 xanh · 2 vàng |
| errorCode / subStatus | Word | Đọc | Hiển thị dạng hex trên màn hình chẩn đoán |
| responseTimeMs | DInt | Đọc | Thời gian phản hồi (ms) |
| restartCount | UInt | Đọc | Số lần mất kết nối |
| resetRestartCount | Bool | Ghi | Nút reset bộ đếm (chỉ ghi TRUE) |

# 10. Chẩn đoán lỗi

Mã lỗi chỉ đưa ra sau khi hết lượt retry. Bảng đầy đủ kèm nguyên nhân / cách khắc phục: tài liệu KELI_ReadWeight – Bảng mã lỗi.

| errorCode | Ý nghĩa | subStatus | Retry |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#8101 | Địa chỉ requestFrame[0] ngoài 1..247 | Địa chỉ nhập | Không |
| 16#8102 | Mã hàm requestFrame[1] khác 16#03 | Mã hàm nhập | Không |
| 16#8103 | Thanh ghi khác 16#0001 | Thanh ghi nhập | Không |
| 16#8104 | Số lượng khác 16#0004 | Số lượng nhập | Không |
| 16#8105 | Sai CRC trong requestFrame | CRC đúng (byte [6] [7]) | Không |
| 16#8201 | Receive_Reset lỗi | STATUS | Có |
| 16#8202 | Send_P2P lỗi | STATUS | Có |
| 16#8203 | Receive_P2P lỗi (parity, framing…) | STATUS | Có |
| 16#8204 | Hết timeout, đầu cân không trả lời | 0 | Có |
| 16#8205 | Kẹt bước 10 / 20 (watchdog) | Bước bị kẹt | Có |
| 16#8301 | Khung nhận ngắn hơn 5 byte | Độ dài | Có |
| 16#8302 | Địa chỉ trả về khác địa chỉ gửi | Địa chỉ nhận | Có |
| 16#8303 | Mã hàm trả về sai | Mã hàm nhận | Có |
| 16#8304 | Độ dài khung khác 13 byte | Độ dài | Có |
| 16#8305 | Byte count khác 16#08 | Byte [2] | Có |
| 16#8401 | Sai CRC khung nhận | CRC nhận (L H) | Có |
| 16#8501 | Đầu cân trả exception | Mã exception | Không |
| 16#8601 | Dấu / chữ số không hợp lệ | Vị trí byte | Không |
| 16#8602 | Quá tải (999999) | 0 | Không |
| 16#8603 | Số thập phân > 5 | Byte [10] | Không |
| 16#8701 | Lỗi state nội bộ | statState | Không |

# 11. Lưu ý và giới hạn

- Một khối – một instance DB – một đầu cân. Mỗi đầu cân cần instance DB và DB tag riêng.

- Nhiều đầu cân chung một cổng RS485: không gọi đồng thời nhiều khối trên cùng hardwareId – phải đọc lần lượt (sau khi khối trước done / error mới bật execute của khối sau).

- Khối phải được gọi mỗi chu kỳ quét (không gọi có điều kiện), nếu không lệnh PtP và timer không cập nhật.

- Độ chính xác responseTime: timer phân giải 1 ms, nhưng khối chỉ thấy NDR khi được gọi → sai số tối đa 1 chu kỳ quét. Muốn chính xác hơn, gọi khối trong OB ngắt cyclic (vd OB30).

- responseTime không tính thời gian kiểm tra CRC và đổi ra số cân; timeout / lỗi gửi → giữ giá trị lần đo gần nhất.

- Khối chỉ đọc gross weight. Các thanh ghi khác (tare, net, …) cần sửa kiểm tra thanh ghi trong mã nguồn.

- Sau khi cập nhật khối (thay đổi interface), phải compile và download cả FB lẫn instance DB – TIA sẽ khởi tạo lại instance DB.

# 12. Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 07/10/2026 | Bản đầu tiên: đọc gross weight KELI D2008 qua MODBUS; byte dấu '0' = dương; resetRestartCount dạng InOut (khối tự trả về FALSE). |
| V1.1 | 08/10/2026 | Thêm đo thời gian phản hồi của đầu cân: output responseTime (Time), responseTimeMs (DInt); timer instResponseTimer. |